| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТсТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 1.0.182-1.022.19 2020 |
| Материалы для аддитивного строительного производства Термины и определения Издание официальное |  |  |  |
|  |  | Москва Стандартинформ 2020 |  |

верхний колонтитул заполняется автоматически с титульного листа

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ)

полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных юридических лиц

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 182 "Аддитивные технологии"

номер и наименование технического комитета по стандартизации (ТК), а при необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПК), при отсутствии ТК — наименование федерального органа исполнительной власти или иного заказчика разработки стандарта

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от № -ст

краткое наименование национального органа по стандартизации, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа

наименование закона (регламента)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, Год выпуска

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Если объем стандарта превышает 24 страницы, рекомендуется включать в него элемент «Содержание».

2 В элементе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки разделов (при необходимости — подразделов) данного стандарта, обозначения и заголовки его приложений. При этом после заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы стандарта (на проекте стандарта в элементе «Содержание» номера страниц не указывают), на которой начинается данный структурный элемент.

3 В элементе «Содержание» номера подразделов приводят после абзацного от-ступа, равного двум знакам, относительно номеров разделов.

4 В элементе «Содержание» после обозначений приложений в скобках указывают их статус (обязательные, рекомендуемые, справочные).

5 В элементе «Содержание» при необходимости продолжения записи заголовка раздела или под раздела на второй (последующей) строке его начинают на уровне начала этого заголовка на первой строке, а при продолжении записи заголовка приложения — на уровне записи обозначения этого приложения.

ГОСТ 1.5-2001 (подраздел  3.4)

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

3.1	Основные термины	2

3.2	Технология и организация строительного производства	4

3.3	Функциональные материалы	6

3.4	Контроль качества, оценка соответствия	9

4	Алфавитный указатель терминов на русском языке	12

5	Алфавитный указатель терминов на английском языке	16

Введение

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и строительном производстве термины и определения понятий в области материалов для аддитивного строительного производства.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Некоторые термины сопровождены краткими формами, представленными словосочетанием и/или аббревиатурой, которые следует применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Краткие формы, представленные словосочетанием, а также синонимичные понятия приведены в круглых скобках после стандартизованного термина.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения в проектной и рабочей и технической документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

В настоящем стандарте в качестве справочных данных приведены иностранные эквиваленты для ряда терминов на английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы и иностранные эквиваленты, а также синонимичные понятия - светлым.

Если часть термина взята в квадратные скобки ("[ ]"), это означает, что выделенные слова могут заменить либо все предшествующие слова в термине, либо некоторые из них.

1 Элемент «Введение» приводят, если существует необходимость обоснования причин разработки стандарта, указания места стандарта в комплексе стандартов или сообщения об использовании иных форм его взаимосвязи с другими стандартами, а также приведения другой информации, облегчающей пользователям применение данного стандарта.

2 Введение не должно содержать требований.

3 Текст введения не делят на структурные элементы (пункты, подпункты и т. п.).

ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.5)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Материалы для аддитивного строительного производства поле заполняется автоматически с титульного листа Термины и определения поле заполняется автоматически с титульного листа Materials for additive construction production. Terminology

Наименование стандарта должно быть кратким, точно характеризовать объ-ект стандартизации и обобщенное содержание устанавливаемых стандартом положений, а также обеспечивать, как правило, однозначную классификацию стандарта в соответствии с МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001 для удобства включения информации о стандарте в указатель (каталог) стандартов.

ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6)

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на материалы для аддитивного строительного производства, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений, и устанавливает  термины и определения, используемые в технологиях аддитивного производства (АП) в строительстве, которые основаны на аддитивном принципе изготовления строительных конструкций, т.е. на создании физических пространственных объектов путем последовательного добавления материала.

Настоящий стандарт предназначен для обеспечения базового понимания фундаментальных принципов АП в строительстве и введения на их основе четкой терминологии в области материалов для аддитивного строительного производства.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в проектной и рабочей документации, науке, технике и производстве термины и определения понятий в области материалов для аддитивного строительного производства.

1 В элементе «Область применения» указывают назначение стандарта и об-ласть его распространения (объект стандартизации), а при необходимости конкретизируют область применения стандарта.

2 При указании назначения и области распространения стандарта применяют следующие формулировки: «Настоящий стандарт устанавливает ...» или «Настоящий стандарт распространяется на . . . и устанавливает ...».

3 При необходимости дополнительной конкретизации (уточнения) объекта стандартизации, указанного в заголовке наименования стандарта, применяют следующую формулировку: «Настоящий стандарт распространяется на ...».

В случае ограничения области распространения стандарта рекомендуется приводить в сноске информацию о стандарте, который распространяется на смежную область (объект стандартизации).

ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.7)

Нормативные ссылки

Перечень ссылочных документов в области стандартизации излагают в сле-дующем порядке:

национальные стандарты Российской Федерации;

республиканские стандарты РСФСР;

межгосударственные стандарты;

стандарты СЭВ;

В перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения этих документов с цифрами года принятия и их наименования, размещая эти документы в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений.

ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.6)

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 57558-2017/ISO/ASTM 52900:2015 Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения

Определение должно быть оптимально кратким и состоять из одного предло-жения. При этом дополнительные пояснения приводят в примечаниях.

Каждой терминологической статье присваивают номер, состоящий из номера раздела и отделенного от него точкой порядкового номера статьи в этом разделе. После каждой терминологической статьи ставят точку. Термин записывают со строчной буквы, а определение — с прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием.

Если в терминологическую статью целесообразно включить эквивалент термина на английском (или ином) языке, то его приводят в скобках после термина на русском языке.

Терминологические статьи располагают в соответствии с выявленными связями между понятиями, выражаемыми терминами, в последовательности «от общего — к частному» и (или) «от определяющего — к определяемому». В остальных случаях терминологические статьи располагают в порядке употребления терминов в тексте стандарта или (если их количество более 20) в алфавитном порядке.

При оформлении в стандарте терминологической статьи термин выделяют полужирным шрифтом, иноязычные эквиваленты набирают светлым шриф-том.

ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.9)

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 57558, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Основные термины

Аддитивное строительное производство; АСП (additive manufacturing in construction): Процесс возведения конструкций зданий и сооружений, основанный на создании объекта строительства по электронной геометрической модели путем добавления материала для аддитивного строительного производства (3.1.1), как правило, слой за слоем.

Взаимозаменяемость материалов (material interchangeability): свойство независимо изготовленных материалов для аддитивного строительного производства (3.1.1) обеспечивать возможность применения одного из них вместо другого без дополнительных технологических операций и переделов при заданном уровне технических требований к строительным конструкциям и изделиям.

Изделие [АСП] (building product): Строительное изделие, изготовленное из материалов для АСП (3.1.4) с использованием строительной системы АП (3.1.9) в заводских условиях, предназначенное для применения в качестве малой архитектурной формы или сборного конструктивного элемента при возведении зданий и сооружений.

Материал для АСП (строительный материал для АП) (construction material for AM in construction): Сухая строительная смесь для АП (3.3.21), бетонная смесь для АП (3.3.2) или растворная смесь для АП (3.3.17), которые могут быть использованы для изготовления элементов или изделий, а также выполнения строительства с использованием строительной системы АП (3.1.9).

Монолитная конструкция [АСП] (cast-in-situ structure): несущие и ограждающие конструкции, изготовленные из материалов для АСП (3.1.4) с использованием строительной системы АП (3.1.9) непосредственно на строительной площадке при возведении зданий и сооружений.

Основа (substrate): Подготовленная поверхность, на которую наносят (укладывают) материал для аддитивного строительного производства (3.1.4).

Продукция АСП (products of AM in construction): готовые к эксплуатации изделия АСП (3.1.3) или монолитные конструкции АСП (3.1.5), полученные с применением технологии АП.

Строительная 3D-печать (construction 3D printing): Производство строительных изделий и конструкций путем послойного нанесения материала для аддитивного строительного производства (3.1.4) печатающей головкой, соплом или с использованием иной технологии печати.

Строительная система АП (система АСП) (construction additive manufacturing system): Установка АП и вспомогательное оборудование, используемое для аддитивного строительного производства (3.1.1).

Строительный 3D-принтер (construction 3D printer): Установка для строительной 3D-печати (3.1.10).

Элемент (component): часть конструкции, сделанная как отдельный элемент для выполнения определенной функции или функций.

Технология и организация строительного производства

Заказчик [материалов для АСП] (customer): предприятие или организация, устанавливающие для производителя требования к материалам для аддитивного строительного производства (3.1.4).

Захватка [АСП] (division): Объем материала монолитной конструкции АСП (3.1.5) или ее части, поданный при непрерывной укладке за определенное время.

Основной комплект рабочих чертежей (main set of working drawings): Графический документ, содержащий необходимую и достаточную информацию в виде чертежей и схем, предназначенный для производства строительных работ с использованием строительных систем АП (3.1.9).

Поставщик [материалов для АСП] (supplier): предприятие или организация, имеющие договор с потребителем на поставку материалов для аддитивного строительного производства, отвечающие за количество и качество поставляемых материалов и за все другие условия договора на поставку.

Потребитель [материалов для АСП] (consumer): предприятие или организация, использующие материалы при изготовлении изделий АСП (3.1.3) или возведении монолитных конструкций АСП (3.1.5) зданий и сооружений с использованием строительных систем АП (3.1.9)

Производитель [материалов для АСП] (manufacturer): предприятие или организация, производящие материал для АСП (3.1.4) и несущие ответственность за обеспечение его заданного состава и требуемых свойств.

Производственная партия (manufacturing lot): Материалы для АСП (3.1.4), изготовленные по одной производственной рецептуре из одного сырья, на одной технологической линии, по единому техническому регламенту.

Связующий слой (bonding layer): Слой материала для АСП (3.1.4), нанесенный на отвердевший слой уложенного ранее материала или основу (3.1.6), для улучшения сцепления с последующим наносимым слоем.

Серия изделий (production run): Изделия одного типа, произведенные в одном цикле построения или нескольких последовательных циклах построения с использованием материалов для АСП (3.1.4) из одной партии и при одинаковых условиях технологического процесса.

Слой [материала для АСП] (layer): Материал, нанесенный установкой АП для создания продукции АСП (3.1.7).

Сырьевые материалы (raw material): Исходные материалы, используемые в процессе производства материалов для АСП (3.1.4).

Технологическая документация (technological documentation): документация (технологический регламент и/или технологическая карта), относящаяся к технологическим процессам и операциям при производстве строительных работ с использованием строительных систем АП (3.1.9).

Функциональные материалы

Бетон (concrete): Искусственный камневидный строительный материал, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной и уплотненной бетонной смеси.

Бетонная смесь для АП (concrete mix for AM): Готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполнителей и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, которая может подаваться к месту укладки и укладываться с помощью установок АП и после схватывания и твердения превращается в бетон (3.3.1).

Добавка (additive): Органическое или неорганическое вещество, вводимое в небольших количествах в материалы (смеси) в процессе их приготовления с целью направленного регулирования их свойств (технологических, строительно-технических, физико-механических) и/или придания им новых свойств.

Дополнительный эффект действия добавки (additive additional effect): положительный или отрицательный эффект, являющийся следствием основного эффекта действия добавки (3.3.3) или проявляющийся одновременно с ним.

Заполнитель (aggregate): Инертный зернистый материал с размером частиц >5,0 мм.

Заполнитель мелкий (fine aggregate): Инертный зернистый материал с размером частиц 0,16 - 5 мм.

Материал [для АСП] заданного качества (material with specified quality): Материал для АСП (3.1.4), требуемые свойства и дополнительные характеристики которого задаются производителю, несущему ответственность за обеспечение соответствия этих свойств и дополнительных характеристик заданным требованиям.

Материал [для АСП] заданного нормированного состава (material with specified normal composition): Материал для АСП (3.1.4) заданного состава, который определен конкретным стандартом или техническим документом, например, производственными нормами производителя строительной системы АП (3.1.9).

Материал [для АСП] заданного состава (material with specified composition): Материал для АСП (3.1.4), состав которого и требования к характеристикам используемых для его изготовления составляющих задаются производителю, несущему ответственность за обеспечение соответствия состава заданным требованиям.

Материал [для АСП] конструкционно-теплоизоляционный (construction and heat insulation material): Материал для АСП (3.1.4), к которому предъявляются требования по физико-механическим свойствам, долговечности и теплотехническим показателям.

Материал [для АСП] конструкционный (structural material): Материал для АСП (3.1.4), к которому предъявляются требования по физико-механическим свойствам и долговечности.

Материал [для АСП] теплоизоляционный (heat insulation material): Материал для АСП (3.1.4), предназначенный для изготовления теплоизоляционных изделий и теплоизоляционных слоев многослойных конструкций, к которому предъявляются требования по долговечности и теплотехническим показателям.

Наполнитель (filler): Инертное зернистый материал в гранулированной или порошкообразной форме с размером частиц < 0,16 мм.

Оптимальная дозировка (optimal content): минимальное содержание добавки, позволяющее получать нормируемый нормативно-технической документацией основной технологический и/или технический эффект без снижения (или с допустимым уровнем снижения) других показателей качества материалов для АСП (3.1.4).

Основной эффект действия добавки (additive main effect): эффект, характеризующий основное назначение добавки (3.3.3).

Полифункциональная добавка (polyfunctional additive): добавка (3.3.3), обладающая двумя или более основными эффектами действия.

Растворная смесь для АП (mortar for AM): Готовая к применению тщательно перемешанная смесь компонентов вяжущего, мелкого заполнителя, затворителя и необходимых добавок (3.3.3), которая может подаваться к месту укладки и укладываться с помощью установок АП, а после схватывания и твердения превращаться в строительный раствор (3.3.19).

Связующее (binder): Вещество, обеспечивающий монолитность материала.

Примечание – в качестве связующего материалов для АСП (3.1.4) могут применяться гидравлические, воздушные, полимерные, геополимерные, смешенные и др. вяжущие.

Строительный раствор (mortar): Искусственный камневидный материал, представляющий собой затвердевшую смесь связующего (3.3.18), мелкого заполнителя (3.3.6), затворителя и необходимых добавок (3.3.3).

Сухая строительная смесь (dry mortar): Смесь сухих компонентов вяжущего (минерального, полимерного или смешанного), заполнителя и добавок, дозированных и перемешанных на заводе, затворяемая водой перед употреблением.

Сухая строительная смесь для АП (dry mortar for AM in construction): Сухая строительная смесь (3.3.20), которая после затворения может подаваться к месту укладки и укладываться (наноситься) с помощью установок АП.

Контроль качества, оценка соответствия

Входной контроль (incoming quality control): контроль материалов для АСП (3.1.4) поставщика, поступающих к потребителю или заказчику и предназначенных для выполнения строительных работ с использованием строительных систем АП (3.1.9).

Выборочный контроль (samples control): Контроль продукции АСП (3.1.7) путем проверки каждой конструкции или изделия, входящей в одну или несколько специально отобранных выборок.

Допуск (tolerance): абсолютное значение разности предельных значений геометрического параметра строительной конструкции или изделия.

Единичное значение плотности (single density value): значение фактической плотности материала, учитываемое как среднее значение плотности участка изделия или конструкции.

Единичное значение прочности (single strength value): Значение фактической прочности материала нормируемого вида, учитываемое при расчете характеристик однородности принимаемое как:

- для сборных изделий - среднее значение прочности материала одной конструкции;

- для монолитных конструкций - среднее значение прочности.

Испытания материалов [для АСП] (material testing): экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик материалов для АСП (3.1.4).

Класс материала [для АСП] (material class): одно из нормируемых значений унифицированного ряда данного показателя качества материала для АСП (3.1.4), принимаемое с гарантированной обеспеченностью.

Класс точности (accuracy class): совокупность значений технологических допусков, зависящих от номинальных значений геометрических параметров.

Контролируемый показатель (characteristic under control): Характеристика объекта, подвергаемая контролю.

Контролируемый участок конструкции (controlled structure part): Часть конструкции, созданной с использованием технологии АСП (3.1.1), на которой проводят определение единичного значения прочности неразрушающими методами.

Контроль качества продукции (product quality inspection): Контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств продукци АСП (3.1.7) в соответствии с техническими требованиями.

Контрольные испытания (check test): Испытания, проводимые для контроля качества продукции АСП (3.1.7).

Контрольный образец (reference specimen): Единица продукции АСП (3.1.7) или ее часть, или проба, отобранные в установленном порядке, характеристики которых приняты за основу.

Марка [материала АСП] по средней плотности (нормируемая плотность); D (normalized density): одно из значений параметрического ряда показателя качества материала для АСП (3.1.4), устанавливаемое по среднему значению его плотности в сухом состоянии.

Наибольшая крупность зерна заполнителей (largest grain size of aggregates): Максимальный размер частиц заполнителя, входящего в состав материала для АСП (3.1.4) и определяемый лабораторно-аналитическим методом.

Номинальный размер (nominal size): проектный, нормируемый размер конструкции или изделия, фактический размер которого соответствует границам допускаемых отклонений.

Нормируемая прочность материала (normalized material strength): Прочность материала в проектном возрасте или ее доля в промежуточном возрасте, установленная в проектной документации или нормативно-техническом документе, по которому изготавливают конструкцию.

Операционный контроль (operational control): контроль материалов для АСП (3.1.4) во время выполнения или после завершения контролируемой технологической операции при выполнении строительных работ с использованием строительных систем АП (3.1.9).

Периодические испытания (periodical test): Контрольные испытания выпускаемой продукции АСП (3.1.7), проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции АСП (3.1.7) и возможности продолжения ее выпуска.

Приемосдаточные испытания (acceptance testing): Контрольные испытания материалов для АСП (3.1.4) при приемочном контроле.

Приемочный контроль (acceptance inspection): Контроль материалов для АСП (3.1.4), по результатам которого принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию для выполнения строительных работ с использованием строительных систем АП (3.1.9).

Проба материала [для АСП] (sample material): Объем материала для АСП (3.1.4) одного состава, из которого одновременно изготавливают одну или несколько серий контрольных образцов.

Разрушающие методы контроля прочности (destructive testing methods): Определение прочности материала по контрольным образцам, изготовленным из или отобранным из конструкций.

Серия контрольных образцов (control specimens series): Несколько образцов, изготовленных из одной пробы материала для АСП (3.1.4) или отобранных из одной конструкции, твердеющих в одинаковых условиях и испытанных в одном возрасте для определения фактической прочности одного вида.

Сплошной контроль [конструкций АСП] (total testing): Контроль каждой конструкции, возводимой из материалов для АСП (3.1.4) с использованием строительных систем АП (3.1.9).

Технологический допуск АСП (technological tolerance of AM in construction): допуск геометрического параметра, устанавливающий точность выполнения соответствующего технологического процесса или операции при возведении конструкции с использованием технологии аддитивного строительного производства (3.1.1).

Точность [АП] (accuracy): Степень близости результатов измерений геометрии конструкции к проектному значению

Требуемая прочность материала (required material strength): Минимально допустимое среднее значение прочности материала в контролируемых конструкциях, соответствующее нормируемой прочности материала для АСП (3.1.4) при ее фактической однородности.

Фактическая прочность материала (actual material strength): Среднее значение прочности материала в конструкции, рассчитанное по результатам ее определения в контролируемой партии материала для АСП (3.1.4).

Функциональный допуск АСП (functional tolerance of AM in construction): допуск геометрического параметра, устанавливающий точность возведенной конструкции из условия обеспечения предъявляемых к ней функциональных требований.

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| аддитивное строительное производство | 3.1.1 |
| --- | --- |
| АСП | 3.1.1 |
| бетон | 3.3.1 |
| бетонная смесь для АП | 3.3.2 |
| взаимозаменяемость материалов | 3.1.2 |
| входной контроль | 3.4.1 |
| выборочный контроль | 3.4.2 |
| добавка | 3.3.3 |
| дополнительный эффект действия добавки | 3.3.4 |
| допуск | 3.4.3 |
| единичное значение плотности | 3.4.3 |
| единичное значение прочности | 3.4.5 |
| заказчик материалов для АСП | 3.2.1 |
| заполнитель | 3.3.5 |
| заполнитель мелкий | 3.3.6 |
| захватка АСП | 3.2.2 |
| изделие АСП | 3.1.3 |
| испытания материалов для АСП | 3.4.6 |
| класс материала для АСП | 3.4.7 |
| класс точности | 3.4.8 |
| контролируемый показатель | 3.4.9 |
| контролируемый участок конструкции | 3.4.10 |
| контроль качества продукции | 3.4.11 |
| контрольные испытания | 3.4.12 |
| контрольный образец | 3.4.13 |
| марка материала АСП по средней плотности | 3.4.14 |
| материал для АСП | 3.1.4 |
| материал для АСП заданного качества | 3.3.7 |
| материал для АСП заданного нормированного состава | 3.3.8 |
| материал для АСП заданного состава | 3.3.9 |
| материал для АСП конструкционно-теплоизоляционный | 3.3.10 |
| материал для АСП конструкционный | 3.3.11 |
| материал для АСП теплоизоляционный | 3.3.12 |
| монолитная конструкция АСП | 3.1.5 |
| наибольшая крупность зерна заполнителей | 3.4.15 |
| наполнитель | 3.3.13 |
| номинальный размер | 3.4.16 |
| нормируемая плотность | 3.4.14 |
| нормируемая прочность материала | 3.4.17 |
| операционный контроль | 3.4.18 |
| оптимальная дозировка | 3.3.14 |
| основа | 3.1.6 |
| основной комплект рабочих чертежей | 3.2.3 |
| основной эффект действия добавки | 3.3.15 |
| периодические испытания | 3.4.19 |
| полифункциональная добавка | 3.3.16 |
| поставщик материалов для АСП | 3.2.4 |
| потребитель материалов для АСП | 3.2.5 |
| приемосдаточные испытания | 3.4.20 |
| приемочный контроль | 3.4.21 |
| проба материала для АСП | 3.4.22 |
| продукция АСП | 3.1.7 |
| производитель материалов для АСП | 3.2.6 |
| производственная партия | 3.2.7 |
| разрушающие методы контроля прочности | 3.4.23 |
| растворная смесь для АП | 3.3.17 |
| связующее | 3.3.18 |
| связующий слой | 3.2.8 |
| серия изделий | 3.2.9 |
| серия контрольных образцов | 3.4.25 |
| система АСП | 3.1.9 |
| слой материала для АСП | 3.2.10 |
| сплошной контроль | 3.4.25 |
| строительная 3D-печать | 3.1.8 |
| строительная система АП | 3.1.9 |
| строительный 3D-принтер | 3.1.10 |
| строительный материал для АП | 3.1.4 |
| строительный раствор | 3.3.19 |
| сухая строительная смесь | 3.3.20 |
| сухая строительная смесь для АП | 3.3.21 |
| сырьевые материалы | 3.2.11 |
| технологическая документация | 3.2.12 |
| технологический допуск АСП | 3.4.26 |
| точность АП | 3.4.27 |
| требуемая прочность материала | 3.4.28 |
| фактическая прочность материала | 3.4.29 |
| функциональный допуск АСП | 3.4.30 |
| элемент | 3.1.11 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| acceptance inspection | 3.4.21 |
| --- | --- |
| acceptance testing | 3.4.20 |
| accuracy | 3.4.27 |
| accuracy class | 3.4.8 |
| actual material strength | 3.4.29 |
| additive | 3.3.3 |
| additive additional effect | 3.3.4 |
| additive main effect | 3.3.15 |
| additive manufacturing in construction | 3.1.1 |
| aggregate | 3.3.5 |
| binder | 3.3.18 |
| bonding layer | 3.2.8 |
| building product | 3.1.3 |
| cast-in-situ structure | 3.1.5 |
| characteristic under control | 3.4.9 |
| check test | 3.4.12 |
| component | 3.1.11 |
| concrete | 3.3.1 |
| concrete mix for AM | 3.3.2 |
| construction 3D printer | 3.1.10 |
| construction 3D printing | 3.1.8 |
| construction additive manufacturing system | 3.1.9 |
| construction and heat insulation material | 3.3.10 |
| construction material for AM in construction | 3.1.4 |
| consumer | 3.2.1 |
| control specimens series | 3.4.24 |
| controlled structure part | 3.4.10 |
| customer | 3.2.1 |
| destructive testing methods | 3.4.23 |
| division | 3.2.2 |
| dry mortar | 3.3.20 |
| dry mortar for AM in construction | 3.3.21 |
| filler | 3.3.13 |
| fine aggregate | 3.3.6 |
| functional tolerance of AM in construction | 3.4.30 |
| heat insulation material | 3.3.12 |
| incoming quality control | 3.4.1 |
| layer | 3.2.10 |
| main set of working drawings | 3.2.3 |
| manufacturer | 3.2.6 |
| manufacturing lot | 3.2.7 |
| material interchangeability | 3.1.2 |
| material testing | 3.4.6 |
| material with specified composition | 3.3.9 |
| material with specified normal composition | 3.3.8 |
| material with specified quality | 3.3.7 |
| mortar | 3.3.19 |
| mortar for AM | 3.3.17 |
| nominal size | 3.4.16 |
| normalized density | 3.4.14 |
| normalized material strength | 3.4.17 |
| operational control | 3.4.18 |
| optimal content | 3.3.14 |
| periodical test | 3.4.19 |
| polyfunctional additive | 3.3.16 |
| product quality inspection | 3.4.11 |
| production run | 3.2.9 |
| products of AM in construction | 3.1.7 |
| raw material | 3.2.11 |
| reference specimen | 3.4.13 |
| required material strength | 3.4.28 |
| sample material | 3.4.22 |
| samples control | 3.4.2 |
| single density value | 3.4.4 |
| single strength value | 3.4.5 |
| structural material | 3.3.11 |
| substrate | 3.1.6 |
| supplier | 3.2.4 |
| technological documentation | 3.2.12 |
| technological tolerance of AM in construction | 3.4.26 |
| tolerance | 3.4.3 |
| total testing | 3.4.25 |

УДК ОКС Ключевые слова: аддитивные технологии, аддитивное строительное производство, 3D-печать, строительство, термины, определения

Библиографические данные приводят на последней странице стандарта, ко-торую оформляют в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2004  приложение Б.

В библиографические данные стандарта включают:

индекс Универсальной десятичной классификации (УДК)

код группы или подгруппы ОКС, к которой относится стандарт по ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96) 001;

ключевые слова.

Ключевые слова, относящиеся к объекту стандартизации, приводят в том по-рядке, в котором эти слова приведены в заголовке стандарта.

ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.14)